Wavin SENTIO Trådløs termostat, Trådløs termostat m/infrarød sensor, Trådløs romsensor

Leverandør:	Norsk Wavin AS

Tekniske data:

| Strømtilførsel | 2,2V – 3,5 V, Typisk 3V |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Batterier | 2xAA alkaline. Ca. 2 års levetid |  |  |
| Maks forbruk pr.enhet | 150mA (fullt lys på dispaly) Trådløs sensor 40mA |  |  |
| Kommunikasjonsbånd | 868,5 MHz |  |  |
| Rekkevidde | Inntil 100m (åpent lende) |  |  |
| Måleområde lufttemperatur | T50, nøyaktighet +/- 0,5°C, steg 0,1°C. |  |  |
| Måleområde gulvtemperatur | Trådløs termostat med IR-sensor T40, Nøyaktighet +/- 1°C ved 25°C. Steg 0,1°C. |  |  |
| Måleområde luftfuktighet | 10-90% rH. Nøyaktighet +/- 3% fR, Steg 1% rH. |  |  |
| Fysiske mål | 62x85x22mm |  |  |
| Vekt | 80g |  |  |
| Kapslingsklasse | IP31 (EN 60529) |  |  |
| Mekanisk motstand | IK 07 (EN 50102) |  |  |
| Omgivelse montering | T40, innomhus, ikke kondens. |  |  |
| I henhold til | EN 62368-1:2014 / Cor 1:2015 / A11:2017, EN 62311:2008 (2004/40/EC), ETSI EN 300 220-2 V3.1.1.2017, EN 60730-1:2011, EN 55032:2012, EN 55024:2010 / A1:2015, EN 50581:2012, Directive 2015/53/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EUEU-bac license |  |  |
| Montering | På vegg eller i ramme på vegg. |  |  |

Generelt	Generelt	For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no 	eller i NRF-databasen

Godkjenning	Godkjenning	Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere 	EFTA-land

Kvalitetssikring	Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001

HMS	Helsefare – Ingen

Brannfare - Monteringsveiledning

Helsefare ved brann - Ingen

Lagring	Tørt og temperert

Montering		For korrekt montasje av komplett styringssystem for gulvvarme, 	henvises det til www.wavin.no

Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin

Gjenvinning		Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun 	eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for 	behandling av EE-avfall

Utstedt		18.01.2022