## Ausschreibungstext für Rohre OD 32 - OD 500 mm (Zweischicht)

Wavin SafeTech RCn Rohre werden nach DIN EN 12201-2 und unter Beachtung des DIN CERTCO Zertifizierungsprogramms ZP 14.23.39 hergestellt. Wavin SafeTech RCn ist ein koextrudiertes Zwei-Schicht-Rohr mit einer schwarzen Trägerschicht (ca. 90% der Wanddicke) und einer äußeren, königsblauen Signalschicht.

Die verwendeten Materialien erfüllen die Eigenschaften eines PE 100-RC (Resistance to Crack) Werkstoffes, gemäß der DIN EN 12201-1 und sind auf der KRV - Werkstoffliste aufgeführt.

Die normativen Zulassungsanforderungen an die zum Einsatz kommenden PE 100-RC Werkstoffe, werden erfüllt

Äußere Beschädigungen bis 10 % sind zulässig. Verschweißungen sind uneingeschränkt nach DVS 2207 in den Schmelzindexgruppen 003 bis 010 möglich.

Leistung

Vorbemerkungen / Grabenlose- oder sandbettfreie Verlegung

Die vereinbarte Leistung beinhaltet, Wavin SafeTech RCn Trinkwasserrohre aus dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt nach den Vorgaben der DIN EN 12201-2, zu liefern, grabenlos oder sandbettfrei zu verlegen. Dabei sind die Verlegerichtlinien der Gerätehersteller zu berücksichtigen.

Fabrikat:			Wavin SafeTech RCn

Hersteller:			Wavin GmbH

Industriestr. 20

49767 Twist

Tel. 05939 – 120, Fax. 05936 – 12211

e-mail: info@wavin.de, http://www.wavin.de

Produktbeschreibung:	Liefern von Wavin SafeTech RCn , Trinkwasserrohren

OD _______________[mm]

Wanddicke s________[mm]

SDR ______________[OD / s]

Zu liefern als Ringbund   _________________ [m]

| Wavin SafeTech RCn Trinkwasserrohr, SDR 17 Ringbund á 100 m liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen. Sonderlängen erhältlich auf Anfrage | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 x 5,4 mm |  |  |  |
| 110 x 6,6 mm |  |  |  |
| 125 x 7,4 mm |  |  |  |
| 140 x 8,3 mm |  |  |  |
| 160 x 9,5 mm * |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

Zu liefern als Stangenware _________________ [m]

| Wavin SafeTech RCn Trinkwasserrohr, SDR 17, Baulänge 12 m, liefern u. fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen. (Sonderlängen 20m auf Anfrage) | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 x 5,4 mm |  |  |  |
| 110 x 6,6 mm |  |  |  |
| 125 x 7,4 mm |  |  |  |
| 140 x 8,3 mm |  |  |  |
| 160 x 9,5 mm |  |  |  |
| 180 x 10,7 mm |  |  |  |
| 200 x 11.9 mm |  |  |  |
| 225 x 13,4 mm |  |  |  |
| 250 x 14,8 mm |  |  |  |
| 280 x 16,6 mm |  |  |  |
| 315 x 18,7 mm |  |  |  |
| 355 x 21,1 mm |  |  |  |
| 400 x 23,7 mm |  |  |  |
| 450 x 26,7 mm |  |  |  |
| 500 x 29,7 mm * |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

Zu liefern als Ringbund   _________________ [m]

| Wavin SafeTech RCn Trinkwasserrohr, SDR 11 Ringbund á 100 m liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen. Sonderlängen erhältlich auf Anfrage | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 x 3,0 mm |  |  |  |
| 40 x 3,7 mm |  |  |  |
| 50 x 4,6 mm |  |  |  |
| 63 x 5,8 mm |  |  |  |
| 75 x 6,8 mm |  |  |  |
| 90 x 8,2 mm |  |  |  |
| 110 x 10,0 mm |  |  |  |
| 125 x 11,4 mm |  |  |  |
| 140 x 12,7 mm |  |  |  |
| 160 x 14,6 mm |  |  |  |
| 180 x 16,4 mm |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

Zu liefern als Stangenware _________________ [m]

| Wavin SafeTech RCn Trinkwasserrohr, SDR 11, Baulänge 12 m, liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen. (Sonderlängen 20 m auf Anfrage) (Sonderlängen 6- bzw. 20 m auf Anfrage) (Sonderlängen 6- bzw. 20 m auf Anfrage) | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 x 3,0 mm |  |  |  |
| 40 x 3,7 mm |  |  |  |
| 50 x 4,6 mm |  |  |  |
| 63 x 5,8 mm |  |  |  |
| 75 x 6,8 mm |  |  |  |
| 90 x 8,2 mm |  |  |  |
| 110 x 10,0 mm |  |  |  |
| 125 x 11,4 mm |  |  |  |
| 140 x 12,7 mm |  |  |  |
| 160 x 14,6 mm |  |  |  |
| 180 x 16,4 mm |  |  |  |
| 200 x 18,2 mm |  |  |  |
| 225 x 20,5 mm |  |  |  |
| 250 x 22,7 mm |  |  |  |
| 280 x 25,4 mm |  |  |  |
| 315 x 28,6 mm |  |  |  |
| 355 x 32,2 mm |  |  |  |
| 400 x 36,3 mm |  |  |  |
| 450 x 40,9 mm |  |  |  |
| 500 x 45,4 mm* |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |